三环灵局审〔2024〕26号

签发人：王崇辉

三门峡市生态环境局灵宝分局

关于灵宝普拉斯塑料制品有限公司

年产1000吨塑料制品扩建项目

环境影响报告表的批复

灵宝普拉斯塑料制品有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411282MA45KW0M5D）报送的由河南冠众环境科技有限公司编制的《灵宝普拉斯塑料制品有限公司年产1000吨塑料制品扩建项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 一、灵宝普拉斯塑料制品有限公司年产1000吨塑料制品扩建项目位于三门峡市灵宝市先进制造业开发区东部片区—（城东组团）金城大道东延路2号，本扩建项目在现有生产车间基础上，改变设备布局，并新增2#、3#生产车间，2#生产车间用于封口，3#生产车间用于封口和成品储存，项目新增16台吹膜机、5台印刷机、14台搅拌机、1台团粒机、22台封口机和1台空压机，项目建成后具备年产1000吨塑料制品的生产能力。项目总投资300万元，其中环保投资25.5万元，占总投资的8.5%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。吹膜、印刷和封口废气主要污染物为非甲烷总烃，在每台吹膜机、封口机和印刷机上方设置集气罩，收集的废气经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理后由23m排气筒排放。危废暂存间上方设置废气收集管道，收集后的废气经“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理后由23m排气筒排放。废气排放均应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准限值；《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》塑料制品企业绩效A级标准；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放建议值；《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准限值；《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）包装印刷A级绩效相关要求。食堂油烟废气经油烟净化器处理后其排放浓度应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型最高允许油烟排放浓度。

2、废水。本扩建项目生产过程中无废水产生，废水主要为职工生活污水和餐厅废水。餐厅废水经新建隔油池预处理后与职工生活污水一起进入化粪池处理后，通过污水管网进入灵宝市先进制造业开发区城东组团污水处理厂深度处理后排放。

3、噪声。项目运营期噪声源主要是吹膜机、搅拌机、封口机、空压机和环保设备风机等设备运行过程产生的噪声。经采取选用低噪声设备，通过厂房隔声、距离衰减等措施降噪处理后，厂界噪声均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4、固体废物。本项目生产过程中产生的固废主要为废包装袋、残次品、职工生活垃圾、废UV灯管、废活性炭和废油墨桶。废包装袋经统一收集后外售；残次品收集后经团粒机破碎挤压后形成大小不一颗粒状，回用于生产；废UV灯管、废活性炭和废油墨桶收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。职工生活垃圾由环卫部门统一清运。

5、地下水、土壤。项目厂区内地面做好水泥硬化措施，在水性油墨储存容器下方设置防泄漏托盘，储存水性油墨的原料仓库地面采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料进行防渗，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，基础防渗后采取2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他防渗材料进行防渗。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2024年9月26日

三门峡市生态环境局灵宝分局办公室 2024年9月26日印发