三环灵局审〔2024〕30号

签发人：王崇辉

三门峡市生态环境局灵宝分局

关于河南众投环保科技有限责任公司固废资源综合利用扩建项目环境影响报告书的批  复

河南众投环保科技有限责任公司:

你公司（统一社会信用代码：91411282MA9GYPAEXM）报送的由河南青华生态环境设计有限公司编制的《河南众投环保科技有限责任公司固废资源综合利用扩建项目环境影响报告书（报批版）》(以下简称“报告书”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 河南众投环保科技有限责任公司固废资源综合利用扩建项目位于三门峡市灵宝市豫灵镇中州路北段秦岭冶炼北门1号，在企业现有工程基础上进行的扩建，位于现有工程东南侧，新增租赁秦岭冶炼场地约6966m2，通过新增2套6m2富氧侧吹熔炼系统及配套设施，1套用于危险废物熔炼，增加黄金冶炼氰化尾渣以及含铅固废处置能力43000t/a，包含5类20个代码（在在建工程4类19种代码的基础上新增HW49 900-044-49），另1套用于现有工程和本项目自产冰铜熔炼，提升自产冰铜品位。项目总投资13000万元，其中环保投资388万元。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。配料废气经集气罩收集后引入集气管道，经脉冲袋式除尘器处理，处理后的尾气经15m排气筒（新建）排放，颗粒物排放应满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》其他工序PM排放浓度不高于10mg/m3的要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、氟化物均应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；砷及其化合物排放浓度应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）排放限值要求。危废熔炼烟气及环境集烟、冰铜熔炼烟气和环境集烟经各自配套的脉冲袋式除尘器处理后，汇入新增的臭氧脱硝+双碱脱硫系统进行处理，处理后的尾气经60m排气筒排放，经处理后，颗粒物、SO2、NOx、铅及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、氟化物排放浓度均应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）排放限值。废气无组织排放措施严格参照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文﹝2019﹞84 号）中“其他行业无组织排放治理标准”执行。

2、废水。本项目排水采用雨污分流方式。初期雨水经初期雨水收集池收集后，上清液用于原料配料和水淬冲渣；脱硫系统及软化水系统排水用于水淬冲渣，不外排；脱硫石膏经板框压滤后，产生的脱硫废水回用于脱硫塔内循环使用，不外排；水淬冲渣废水循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后依托现有一体化污水处理设施处理，出水用于水淬冲渣不外排。

3、噪声，本项目噪声来源主要为上料机、搅拌机、压砖机、密闭侧吹系统、风机等，经采取基础减振、厂房隔声等措施减振降噪，项目厂界噪声均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固体废物。本项目除尘灰、废收尘布袋、车辆冲洗污泥和初期雨水池污泥返回危废熔炼炉，不外排；废矿物油、废液压油、废包装袋等属于危险废物，定期委托有资质单位处置；脱硫石膏、水淬渣及废耐火材料属于一般固废，外售综合利用。

5、地下水、土壤。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。本项目新建的新建熔炼车间、水淬渣池+水淬渣库、2#危废仓库内的配料压砖区、废气处理区域等属于重点防渗区，进行重点防渗处理；新建储砖料棚、循环水池、软水制备间、液氧罐+气化装置等属于一般防渗区，办公区、生产办公楼、宿舍楼为简单防渗区。设置土壤及地下水监控点，及时掌握厂区区域的土壤、地下水环境质量状况和土壤、地下水中污染物的动态变化。

6、环境风险。厂区设置一座342m3事故池、依托秦岭冶炼3150m3初期雨水池等。针对项目特点，重新修订突发环境事件应急预案，并定期进行应急演练，严格落实各项环境风险防范措施等。

（四）认真落实《报告书》提出的监测计划，定期对废气、噪声、地下水、土壤等进行监测，并及时公开相关信息。

（五）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2024年11月12日

三门峡市生态环境局灵宝分局办公室 2024年11月12日印发