三环灵局审〔2024〕28号

签发人：王崇辉

三门峡市生态环境局灵宝分局

关于河南九易精密材料有限公司年产15万吨铜精密加工项目环境影响报告书的批复

河南九易精密材料有限公司:

你公司（统一社会信用代码：91411282MAD98CGG8M）报送的由洛阳志远环保科技有限公司编制的《河南九易精密材料有限公司年产15万吨铜精密加工项目环境影响报告书（报批版）》(以下简称“报告书”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、河南九易精密材料有限公司年产15万吨铜精密加工项目位于灵宝市先进制造业开发区东部片区兴灵路中段3号，项目为铜压延加工并涉及表面处理，年产 15 万吨高纯铜杆材、铜线材、镀锡线材等铜精密加工产品，项目占地约42亩，主要建设内容包括生产车间、工业生产调度间、办公楼及公用、环保等辅助设施。项目总投资20000万元，其中环保投资179万元。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气。竖炉加装低氮燃烧器控制氮氧化物产生，竖炉及上引炉熔化废气经集气罩收集进入覆膜布袋除尘器处理，处理后经18m高排气筒排放；拉丝退火废气采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，处理后经1根18m高排气筒排放；镀锡生产线采用槽边抽风系统对酸雾废气进行收集，收集后抽至碱液喷淋塔处理，处理后经18m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化机组去除油烟。废气经处理后应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）等相关限值要求。

2、废水。本项目废水污染源主要为生产废水及生活污水。生产废水主要为电镀工艺废水、车间地面清洗水、废气喷淋塔废水、设备冷却循环水、软水制备产生的浓盐水、炉渣浇灭废水。其中生产废水中含重金属废水经真空蒸发器处理，不排放；其他生产废水经厂区污水处理站处理后与清净下水、生活污水一同排入城东污水处理厂深度处理。经处理后总排口废水浓度应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和灵宝市先进制造业开发区城东污水处理厂收水水质要求。

3、噪声。项目采用采用低噪声设备，基础减振设施，门窗密闭隔音等降噪措施。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，敏感点横渠村噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、固体废物。本项目产生的一般固体废物中废炉渣、废耐火材料、布袋除尘器除尘灰、废布袋、废离子交换树脂均外售交由回收公司综合利用，职工生活垃圾收集后由环卫部门清运至市政生活垃圾处理场处理；废乳化液及沉渣、废清洗液及沉渣、废拉丝液及沉渣、电镀滤渣、废过滤芯、浓缩液及残渣、破损化学品废包装物、废润滑油、废水处理污泥、废活性炭、废催化剂、废蜡液等危险废物在厂区内危废间暂存（26m2），定期委托交由有资质单位处置，危废处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5、地下水、土壤。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水、土壤环境保护原则，本项目将整个厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，重点防渗区：镀锡生产线区域、危废暂存间、污水处理站（包括事故池）、冷却清洗池、拉丝液池、乳化液池等，一般防渗区：1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间除重点防渗区外的区域、6#生产车间等，简单防渗区：办公楼、工业生产调度间、厂区道路等。

6、环境风险。加强日常管理，厂区设置事故水池、初期雨水池等风险防范措施，危废暂存间、镀锡线区域设置围堰，配备火灾自动报警系统及消防灭火系统。同时建设单位应制定环境风险应急预案，定期进行应急演练，严格落实各项环境风险防范措施等。

（四）认真落实《报告书》提出的监测计划，定期对废气、噪声、地下水、土壤等进行监测，并及时公开相关信息。

（五）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2024年10月23日

三门峡市生态环境局灵宝分局办公室 2024年10月23日印发