三环灵局审〔2024〕31号

签发人：王崇辉

三门峡市生态环境局灵宝分局

关于灵宝市长宏井巷工程有限责任公司

营田尾矿库扩建项目环境影响报告书的

批   复

灵宝市长宏井巷工程有限责任公司:

你公司（统一社会信用代码：91411282764867480B）报送的中赟国际工程有限公司编制的《灵宝市长宏井巷工程有限责任公司营田尾矿库扩建项目环境影响报告书（报批版）》(以下简称“报告书”)收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求、“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）你公司应向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，重点落实好以下环境保护措施：

废气：设置洒水车对尾矿库进行洒水抑尘，堆积坝坡面及时覆土，种植植被；施工现场做到“六化”要求，防治措施做到“六个100%”、“两个禁止”，施工现场渣土车禁止超高装载、密闭不严、不冲洗或冲洗不到位、带土带泥上路；采用符合环保要求的非道路移动机械及密闭运输车辆施工，设置车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗。

废水：采用粘土层+高密度聚乙烯（HDPE）进行全库区防渗,满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）和《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ 943-2018）要求；破氰后矿浆通过管道泵至新建压滤车间进行压滤，尾矿压滤水回用至选矿工艺不外排；尾矿库下游设置一座拦挡坝,拦截上游事故废水,尾矿库初期雨水通过拦挡坝下游设置的初期雨水收集池（520m3）收集，收集后回用到尾矿库洒水抑尘;库区渗滤水经排渗盲沟+排水明渠排入下游回水池(320m3)，采用回水泵(一用一备)送至尾矿库压滤车间缓冲槽内，或对尾矿库进行洒水降尘。加强洪水等事故风险防范，尾矿库下游设置拦挡坝,新建压滤车间外设置事故池，压滤机周边设置围堰；尾矿库共设置5个监控井，对周围水质进行动态监控；完善尾矿库三级防控体系，落实源头控制措施和分区防渗措施要求，制定环境风险应急预案，并进行演练，防止事故排放引发污染事故。

噪声：选用低噪声设备、限速限载等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）标准要求。

固废：剥离表土于尾矿库红线内暂存，用于挡砂坝及第一阶段滩面绿化；临时堆场采用浆砌石挡墙拦挡，四周修建截排水沟，施工期采用抑尘布覆盖;生活垃圾收集后，送至阳平镇生活垃圾中转站统一处理。

生态保护：施工过程中应加强管理，采取尽量少占地、少破坏植被的原则，减少临时占地面积和土壤与植被大面积破坏，制订绿化措施和尾矿库生态环境恢复方案；运营期分阶段平整堆积坝坡面和覆土恢复植被，防止水土流失；服务期满后，应按照相关规定进行闭库设计、竣工验收并承担复垦义务，并按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651—2013）要求采取生态恢复措施，采用灌、草相结合方式恢复植被，对库区进行生态恢复。

四、设置专门环保管理机构，建立健全各项环境保护管理制度，加强尾矿库建设、运营及服务期满后管理。按照《固体废物污染环境防治法》《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018)和《尾矿污染环境防治管理办法》（部令第26号）等规定，完善尾矿填埋、处置管理台账等相关环境管理制度，确保实现工业固体废物可追溯、可查询；严格落实《报告书》提出的监测计划，定期对地下水、环境空气、土壤、噪声、尾渣等进行监测，并及时公开相关信息。

五、今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

六、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

三门峡市生态环境局灵宝分局办公室2024年11月15日印发

2024年11月15日