三环灵局审〔2024〕32号

签发人：王崇辉

三门峡市生态环境局灵宝分局

关于灵宝市城市建设投资有限责任公司

灵宝市焦村城市供水厂项目环境影响

报告表的批复

灵宝市城市建设投资有限责任公司:

你单位（统一社会信用代码：91411282782201703U）报送的由洛阳三佳环保科技有限公司编制的《灵宝市城市建设投资有限责任公司灵宝市焦村城市供水厂项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目审批事项在网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、灵宝市城市建设投资有限责任公司灵宝市焦村城市供水厂项目位于灵宝市焦村镇杨家村，项目主要建设内容包括取水工程、输水工程、净水厂工程、配水工程等四个部分。其中：1、取水工程：在武家山窄口水库总干渠出秦岭隧洞口处新建取水口1座；2、输水工程：从取水口铺设两根DN600的管道至净水厂，输水管网单程长度1.5km，采用双管敷设，管网总长度约3.0km，采用聚乙烯PE100管；3、净水厂工程：位于焦村镇杨家村，水厂规划占地面积为59378.28平方米(折合89.07亩)，建设规模为10.0万m3/d。主要建设内容包括有格栅及配水井、折板絮凝沉淀池、V型滤池、超滤膜车间、清水池、二级送水泵房、变配电站、污泥浓缩间、污泥脱水机房及加药间等；4、配水工程：从水厂将净水供应至灵宝市城区，管网总长度24.06km，管径范围为DN700-900。管径大于800的管道采用球墨铸铁管，管径小于等于800时采用聚乙烯PE100管。项目总投资30585.89万元，其中环保投资378.5万元，占总投资的12.36%。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声以及生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

1、废气。施工期：采取围挡施工，定期洒水抑尘，进出施工区域车辆冲洗，裸露地面覆盖等措施减少扬尘产生。运营期：化验室废气经通风橱收集后经15m高排气筒排放，废气污染物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；食堂油烟采用集气罩+静电式油烟净化器处理后排放，油烟废气排放应满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型餐饮业排放标准。

2、废水。施工期：施工场地设置隔油沉淀池，施工机械冲洗废水经隔油沉淀处理后循环使用；管道试压区域设置沉淀池，试压废水沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘；施工场地设置临时化粪池，施工产生的生活污水进入化粪池处理后用于施工厂区洒水抑尘。运营期：生产废水全部回用于自来水生产，生活废水经隔油池+化粪池处理后由附近村民拉走施肥。

3、噪声。施工期：主要是推土机、挖掘机、铲车等产生的设备噪声，合理安排施工进度和作业时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；选用低噪声、低能耗的环保型施工机械，合理布局；科学安排施工现场运输车辆作业时间及车辆运行频率，并定期对运输车辆维修、养护。运营期：主要是风机、水泵、空压机、压滤机等设备产生的噪声，采取基础减震、消声、隔声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

4、固体废物。施工期：施工人员生活垃圾经分类统一收集后，定期定期清运至市政部门指定点，废弃土方用于场地基础层的平整，施工建筑垃圾运至建筑垃圾消纳场进行处置。运营期：一般固废：生活垃圾收集后交环卫部门处置；厂区污泥脱水机房东侧设置一座20m2一般固废暂存间，废包装材料和废滤布分类暂存于一般固废暂存间，废包装材料、废滤布及废超滤膜外售至废旧物资回收单位回收再利用；超滤膜过滤杂质及污泥暂存于污泥脱水间，定期运往垃圾填埋场填埋或交砖厂制砖综合利用。危险废物：机械设备维修产生的废矿物油、化验室废液和废试剂瓶分类收集后暂存于厂内危废暂存间（10m2），定期交有资质单位处理，危险废物处置应符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

5、沟水坡水库水源地一级保护区保护措施：施工期：在保护区内进行挖方作业时，表土做到随挖随填，每完成一段，即覆土绿化，减少表土堆放和挖填裸露时间。工程区配备洒水车，定期洒水，避免扬尘。雨季对裸露部位做好遮盖并派专人巡查，避免泥浆漫流；禁止在饮用水源地保护区范围内设置施工废水处理设施及生活污水处理设施，禁止排放任何施工废水及生活污水，所有机械车辆严禁停放在饮用水源地保护区范围内。施工现场禁止存放油料等可能对水源造成污染的物质；禁止在饮用水源地保护区范围内设置取土场、弃渣场、堆料场、施工营地等临时施工场地，严禁施工人员在保护区内随意丢弃生活垃圾及建筑垃圾等；在工程进出保护区的位置设置宣传牌或警示牌，提醒、规范施工人员在保护区内的施工行为，做好生态保护措施，保护区主管部门负责对建设单位的工作人员进行保护和知识培训，合格后建设单位才能聘用。日常督察：配合水利部门及市环保监理部门承担生态监理，采用日常巡护的方式，共同检查生态保护措施的落实和施工人员的生态保护行为。制定完善的环境应急预案，配备必要的应急物资和设备，如吸油毡、围油栏、消防器材等，以便在发生突发环境事件时能够及时进行处理，减少对水源地的污染和破坏。运营期：在取水口设置隔离网或防护栏，减少人为活动和异物进入取水口的风险；在取水口附近种植水生植物，采用生态护坡技术，用植被覆盖取水口附近的坡面，减少坡面水土流失，防止泥沙进入水体；安装水质在线监测设备，实时监测水温、pH值、溶解氧、浊度等指标，一旦发现水质异常应及时采取措施。

五、项目建设过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，每季度向当地环境监察机构报送环保措施落实情况，自觉接受各级环保部门的监督检查。工程竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运行。

六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核；建设项目的性质、规模、地点、工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

2024年12月10日

三门峡市生态环境局灵宝分局办公室 2024年12月10日印发